第二节   环境空气质量

一、环境空气质量功能区划及执行标准

2000年我县对县城环境空气质量功能进行区划，同年湛江市人民政府批复同意遂溪县县城环境空气质量功能区划。遂溪县县城环境空气质量功能区划分为二类区和三类区，二类区面积为23.45平方公里，占整个环境空气质量功能区划面积的89.2％，执行国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；三类区面积为2.85平方公里，占整个环境空气质量功能区划面积的10.8％，执行国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）三级标准。

“十二五”期间我县县城环境空气质量常规监测共布设2个监测点位，分别位于环保局和县府，均属于环境空气质量二类功能区。开展二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5四项主要污染物浓度的监测，全部执行国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。标准值见表2-2-1。

表2-2-1  环境空气质量标准值

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 标准最高限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日均值 | 年平均 |  |
| 环境空气 | 《环境空气 质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 | 二氧化硫 | 0.15 | 0.06 | 毫克/立方米 |
|  |  | 二氧化氮 | 0.08 | 0.04 |  |
|  |  | PM10 | 0.15 | 0.07 |  |
|  |  | PM2.5 | 0.075 | 0.035 |  |
| 降水 | 国家推荐标准 | 酸雨 | ≤5.60 |  | PH |

二、2015年县城环境空气质量现状及分析

（一）各监测点位环境空气质量现状

1、环保局

全年环境空气质量监测168～339天，共获取监测数据1178个。监测结果统计见表2-2-2至表2-2-4。

各监测项目情况分析如下：

（1）二氧化硫

日平均浓度范围为0.006～0.063毫克/立方米，年平均浓度为0.022毫克/立方米。全年超标率为0.0 ％，符合国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

（2）二氧化氮

日平均浓度范围为0.006～0.049毫克/立方米，年平均浓度为0.024毫克/立方米，全年超标率为0.0％，符合国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

（3）大气颗粒物（PM10）

日平均浓度范围为0.026～0.216毫克/立方米，年平均浓度为0.078毫克/立方米。全年日均值超标率为1.5％。年均值符合国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

（4）大气颗粒物（PM2.5）

日平均浓度范围为0.009～0.118毫克/立方米，年平均浓度为0.053毫克/立方米。全年日均值超标率为2.9％。年均值符合国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

以上分析结果表明，2015年度环保局监测点环境空气质量优良，所监测的四个项目的日平均浓度、年平均浓度，二氧化硫、二氧化氮均低于国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准中的标准浓度限值；大气颗粒物（PM10）、（PM2.5）年平均浓度均低于国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准中的标准浓度限值；日平均浓度有个别超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值，全年超标率分别为1.5％、2.9%。

2、县 府

全年环境空气质量监测168～339天，共获取监测数据767个。监测结果统计见表2-2-2至表2-2-4。

各监测项目情况分析如下：

（1）二氧化硫

日平均浓度范围为0.004～0.066毫克/立方米，年平均浓度为0.027毫克/立方米，全年超标率为0.0％，未超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

（2）二氧化氮

日平均浓度范围为0.004～0.063毫克/立方米，年平均浓度为0.026毫克/立方米，全年超标率为0.0％，未超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

（3）大气颗粒物（PM10）

日平均浓度范围为0.016～0.142毫克/立方米，年平均浓度为0.047毫克/立方米，全年超标率为0.0％，未超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准的标准浓度限值。

（4）大气颗粒物（PM2.5）

日平均浓度范围为0.008～0.048毫克/立方米，年平均浓度为0.025毫克/立方米。全年日均值超标率为0.0％。年均值符合国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

以上分析结果表明，2015年度县府监测点环境空气质量继续保持优良水平，四个监测项目的日平均浓度、年平均浓度均低于国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的标准浓度限值，全年没有超标现象。

从图2-2-1至图2-2-3的比较可以看出，2015年县府监测点的二氧化硫、二氧化氮年平均浓度高于环保局或县城均值。环保局监测点的大气颗粒物（PM10）、（PM2.5）年平均浓度最高，其次是县城均值、县府。

图2-2-1   2015年遂溪县县城大气二氧化硫各监测点年平均浓度比较图

图2-2-2   2015年遂溪县县城大气二氧化氮各监测点年平均浓度比较图

图2-2-3   2015年遂溪县县城大气颗粒物各监测点年平均浓度比较图

（二）县城环境空气质量状况

1、二氧化硫

县城大气连续监测二氧化硫共获取监测数据595个。根据监测结果统计和百分位数统计（详见表2-2-2、表2-2-5）表明，二氧化硫的日平均浓度范围为0.004～0.066毫克/立方米，年平均浓度为0.024毫克/立方米，全年超标率为0.0％，未超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

由表2-2-8、图2-2-4显示，县城二氧化硫第二季度浓度最高，其次是第三季度、第一季度，第四季度浓度最低。

2、二氧化氮

县城大气连续监测二氧化氮共获取监测数据596个。根据监测结果统计和百分位数统计（详见表2-2-3、表2-2-6）表明，二氧化氮的日平均浓度范围为0.004～0.063毫克/立方米，年平均浓度为0.026毫克/立方米，全年超标率为0.0％，未超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

由表2-2-8、图2-2-4显示，县城二氧化氮季平均最高浓度落在第二季度，其次是第三季度、第一四季度，最低浓度落在第一季度。

3、大气颗粒物（PM10）

县城大气连续监测大气颗粒物（PM10）共获取监测数据524个。根据监测结果统计和百分位数统计（详见表2-2-4、表2-2-7）表明，大气颗粒物（PM10）的日均浓度范围为0.016～0.216毫克/立方米，年平均浓度为0.063毫克/立方米，全年超标率为1.0％，超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

4、大气颗粒物（PM2.5）

县城大气连续监测大气颗粒物（PM2.5）共获取监测数据230个。根据监测结果统计和百分位数统计（详见表2-2-4、表2-2-7）表明，大气颗粒物（PM2.5）的日均浓度范围为0.008～0.118毫克/立方米，年平均浓度为0.049毫克/立方米，全年超标率为2.0％，超出国家《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准中的标准浓度限值。

由表2-2-8、图2-2-4显示，县城大气颗粒物（PM10）的季平均浓度最高落在第一季度，其次是第四季度，第二季度排第三，最低浓度落在第三季度；县城大气颗粒物（PM2.5）的季平均浓度最高落在第一季度，其实是第三、四季度。

注：由于“彩虹”台风毁坏县府自动站的仪器，改为人工采样分析及环保局监测点仪器运行不正常，导致获取的数据缺少。

图2-2-4　2015年遂溪县县城大气污染物季平均浓度变化图