（三）降水质量状况

酸雨是指PH值小于或等于5.60的大气降水。其中5.0≤PH<5.6为轻度酸性；4.5≤PH<5.0为酸性；PH<4.5为强酸性。

2015年共收集降水样品41个，共获取原始数据124个，总降雨量为911.9毫米。监测项目为PH值、电导率、降雨量、硫酸根，同时收集气象资料。降水监测结果统计见表2-2-6，降水PH值、电导率、硫酸根月变化见图2-2-5。

2015年降水样品的PH测值范围在4.46～6.87之间，月均值以2月份最低为4.88，5月份最高为6.45；季平均值依次分别为：5.38、6.07、5.32、5.61；年平均值为5.62。2、3、4、6、7、8、9、10、11、12月都有酸雨现象。全年酸雨样品数为32个，总酸雨量为380.1毫米，酸雨频率为53.7％。

与上年（5.99PH值）相比，降水酸度增加了0.87个PH单位，酸雨频率增加了47.0个百分点，降雨质量稍为下降，酸雨频率稍为上升。

2015年降水电导率测值范围为1.3～8.7mS/m，季平均值依次分别为7.6mS/m、5.4mS/m、6.2mS/m、4.1mS/m，全年平均值为5.7mS/m。

与2014年（5.7 mS/m）相比基本持平。

2015年降水硫酸根测值范围为未检出～5.38mg/L，季平均值依次分别为2.69mg/L、1.79mg/L、1.32mg/L、1.75mg/L, 全年平均值为1.75 mg/L。与2014年（2.21 mg/L）相比稍为好转。

图2-2-5   遂溪县县城降水PH值、电导率月均值变化图

表2-2-6   2015年遂溪县县城降水监测结果统计表

| 统计值 |  | 第一季度 |  |  |  | 第二季度 |  |  |  | 第三季度 |  |  |  | 第四季度 |  |  |  | 全年 统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 计 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 合 计 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 合 计 | 10月 | 11月 | 12 月 | 合 计 |  |
| 样品总数（个） |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 7 | 3 | 6 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 41 |
| 降雨量（mm） |  | 52.1 | 63.7 | 5.3 | 121.1 | 7.8 | 153.1 | 84.8 | 245.7 | 123.9 | 58.1 | 145.9 | 327.9 | 171.7 | 16.5 | 29.0 | 217.2 | 911.9 |
| 酸雨样品（个） |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| 酸雨量（mm） |  | 0.0 | 63.7 | 5.3 | 69.0 | 7.8 | 0.0 | 11.0 | 18.8 | 85.7 | 58.1 | 90.7 | 234.5 | 12.3 | 16.5 | 29.0 | 57.8 | 380.1 |
| 酸雨频率(%) |  | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 15.4 | 85.7 | 100.0 | 66.7 | 81.2 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 62.5 | 53.7 |
| PH值 | 最大值 | 5.88 | 4.88 | 4.92 | 5.88 | 5.17 | 6.72 | 6.06 | 6.72 | 6.22 | 5.53 | 5.97 | 6.22 | 6.87 | 5.12 | 5.12 | 6.87 | 6.87 |
|  | 最小值 | 5.84 | 4.88 | 4.92 | 4.88 | 5.17 | 6.02 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 4.46 | 4.84 | 4.46 | 5.32 | 5.03 | 5.08 | 5.03 | 4.46 |
|  | 均 值 | 5.86 | 4.88 | 4.92 | 5.38 | 5.17 | 6.45 | 5.73 | 6.07 | 5.29 | 5.17 | 5.43 | 5.32 | 6.13 | 5.08 | 5.10 | 5.61 | 5.62 |
| 酸雨均值 |  | 0.00 | 4.88 | 4.92 | 4.90 | 5.17 | 0.00 | 5.05 | 5.11 | 5.13 | 5.17 | 5.19 | 5.16 | 5.23 | 5.08 | 5.10 | 5.12 | 5.12 |
| 电导率mS/m | 最大值 | 7.1 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 2.9 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 8.7 |
|  | 最小值 | 6.8 | 7.6 | 8.7 | 6.8 | 7.4 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 1.3 | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 1.3 |
|  | 均 值 | 7.0 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 2.0 | 5.4 | 7.2 | 4.1 | 5.7 |
| 硫酸根 mg/L | 最大值 | 3.97 | 1.87 | 3.18 | 3.97 | 3.34 | 2.12 | 3.31 | 3.34 | 2.87 | 2.80 | 1.54 | 2.87 | 1.18 | 2.59 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
|  | 最小值 | 1.73 | 1.87 | 3.18 | 1.73 | 3.34 | 0.49 | 0.88 | 0.49 | 未检出 | 1.00 | 0.62 | 未检出 | 0.88 | 2.03 | 1.05 | 0.88 | 未检出 |
|  | 均 值 | 2.85 | 1.87 | 3.18 | 2.69 | 3.34 | 1.17 | 2.28 | 1.79 | 1.32 | 1.63 | 1.01 | 1.32 | 1.08 | 2.31 | 3.22 | 1.92 | 1.75 |